# Anleitung für den Praxis-Notfall: Serverausfall linux1

Für: Medizinische Fachangestellte (MFA) im Notfall, wenn kein IT-Kollege sofort erreichbar ist.
Voraussetzung, die du schon kannst: PuTTY öffnen und dich dort als root einloggen. Mehr Computerkenntnisse brauchst du nicht – folge einfach den Schritten genau in der angegebenen Reihenfolge.

Notfallkontakt Gerald Schade:

- Erste Nummer: +49 177 8358086

- Falls nicht erreichbar (Reserve): +49 151 20201740

- Falls auch das nicht erreichbar ist (Reserve): +49 1789429341

## 0. Begriffe, die in dieser Anleitung vorkommen

- linux1 = der normale Praxis-Linux-Server, auf dem im Alltag vieles läuft (Faxe, Mails, Dokumente).

- linux0 = der "Reserve-Server" im Serverraum (dort beschriftet), der bei Bedarf für linux1 einspringen kann. Steht normalerweise still im Hintergrund.

- linux7 = Reserve-Reserve-Server (ebenfalls beschriftet), der im Sprechzimmer 2 auf dem Boden liegt. Wird nur verwendet, wenn linux0 selbst nicht nutzbar ist.

- "Übernahme" = Der Reserve-Server (erste Wahl: linux0) gibt sich vorübergehend als "linux1" aus: er bekommt denselben Namen und dieselbe Netzwerk-Adresse wie linux1 und startet die Programme, die eure Praxis-Software braucht. Für die Programme auf euren Windows-PCs sieht es danach so aus, als würde linux1 ganz normal weiterlaufen – nur dass in Wirklichkeit der Reserve-Server dahintersteckt. So könnt ihr weiterarbeiten, während linux1 repariert wird.

- "Rückgabe" = Nachdem linux1 repariert wurde, holt sich linux1 alle Daten zurück, die währenddessen auf dem Reserve-Server entstanden sind, und der Reserve-Server gibt seinen "geliehenen" Namen und die Adresse wieder ab. Danach läuft wieder alles wie gewohnt über das echte linux1, und der Reserve-Server geht zurück in seinen Ruhezustand.

Wichtig zum Verständnis: Zwischen Übernahme und Rückgabe können mehrere Stunden oder Tage liegen (solange linux1 repariert wird). In dieser Zeit läuft die Praxis ganz normal über den Reserve-Server weiter – ihr müsst nichts Besonderes tun, außer dass im Falle von linux7 Faxe nicht über autofax verschickt werden können (siehe unten).

## 1. Wann diese Anleitung anwenden?

Nur wenn ihr (oder Gerald am Telefon) zu der Überzeugung gekommen seid, dass linux1 wirklich nicht mehr nutzbar ist – z. B.:

- linux1 lässt sich nicht mehr einschalten oder startet nicht mehr richtig.

- Der Bildschirm von linux1 zeigt dauerhaft Fehler oder bleibt schwarz.

- Gerald hat euch angewiesen, die Übernahme durchzuführen.

Bitte nicht auf eigene Faust anwenden, nur weil etwas langsam ist oder eine einzelne Anwendung hakt – das hat meist andere Ursachen. Im Zweifel: anrufen (s. oben).

## 2. Sonderfall: Komischer blauer Bildschirm beim Einschalten (BIOS-Warnung)

Wenn ihr linux1 (oder einen anderen Server) einschaltet und statt der gewohnten Anzeige ein technisch aussehendes Fenster mit englischem Text erscheint (oft blauer oder schwarzer Hintergrund, z. B. mit dem Wort "Warning" und etwas über Temperatur), dann:

- Nicht erschrecken, nichts anderes drücken. Das ist eine Meldung direkt vom Computer selbst (nicht von Windows oder der Praxis-Software).

- Foto mit dem Handy von dem Bildschirm machen, falls möglich.

- Taste F10 drücken, um den Start trotzdem fortzusetzen (die Taste oben auf der Tastatur, die einfach nur "F10" beschriftet ist – nicht F1, nicht F12).

- Der Server sollte danach normal weiterstarten.

Wichtig, wann ihr deswegen anrufen müsst:

- Kommt ihr mit F10 weiter und der Server startet normal: Kein Grund für einen sofortigen Anruf – einfach normal mit dieser Anleitung weitermachen. Erwähnt es Gerald einfach beim nächsten ohnehin anstehenden Gespräch (Foto nicht löschen).

- Kommt ihr mit F10 NICHT weiter (der Bildschirm bleibt stehen, oder dasselbe Fenster kommt immer wieder): Dann jetzt anrufen, bevor ihr weitermacht.

(Diese Warnung betrifft am ehesten linux1 selbst nach der Reparatur – bei linux0/linux7 im Alltagsbetrieb dürfte sie euch kaum begegnen, da diese Server normalerweise durchlaufen.)

## 3. ÜBERNAHME durchführen (linux1 ist ausgefallen)

### Schritt 1: Welcher Reserve-Server wird genutzt?

Erste Wahl ist immer linux0 (im Serverraum, beschriftet), falls der normal funktioniert. Nur wenn linux0 selbst auch nicht nutzbar ist, zweite Wahl: linux7 (Sprechzimmer 2, auf dem Boden, ebenfalls beschriftet).

Wichtiger Unterschied: Nur bei linux0 könnt ihr das Faxmodem umstecken (Schritt 2) – bei linux7 geht das nicht, weil es im Sprechzimmer 2 liegt und nicht an das Faxmodem im Serverraum angeschlossen werden kann. Das bedeutet: Wird linux7 verwendet, empfangt ihr währenddessen keine Faxe. Das ist kein Fehler von euch, sondern eine bekannte Einschränkung – bitte Gerald trotzdem kurz Bescheid geben, damit er das im Blick hat.

### Schritt 2: Nur bei linux0 – Faxmodem umstecken

(Dauer: ca. 1 Minute)

Im Serverraum steht hinter linux1 ein graues/schwarzes Kästchen mit der Aufschrift "USRobotics" (das Faxmodem), das mit einem Kabel an linux1 angeschlossen ist.

- Bevor ihr irgendetwas abzieht: Foto machen, wo das Kabel gerade steckt (an linux1, welcher Anschluss).

- Das Kabel vom USRobotics-Modem vorsichtig von linux1 abziehen.

- Das Kabel in denselben Anschlusstyp an linux0 einstecken (linux0 steht direkt daneben im Serverrack/-regal).

- Wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher Anschluss der richtige ist: Foto an Gerald schicken und kurz nachfragen, bevor ihr weitermacht (das eilt nicht, die Übernahme selbst kann in der Zwischenzeit schon laufen).

### Schritt 3: PuTTY öffnen, einloggen und Adresse kontrollieren

- PuTTY öffnen, mit linux0 verbinden (bzw. linux7, falls dieser verwendet wird) und als root einloggen, wie gewohnt.

- Kontrollblick, bevor ihr etwas eintippt: Schaut in der PuTTY-Verbindung nach, mit welcher Adresse/welchem Namen ihr euch gerade wirklich verbunden habt (steht meist oben in der Titelleiste des Fensters oder in euren gespeicherten PuTTY-Einstellungen). Stellt sicher, dass das wirklich linux0 ist (bzw. linux7, falls dieser verwendet wird) – nicht linux1. Im Zweifel: Gerald fragen, bevor ihr weitermacht.

### Schritt 4: Übernahme-Befehl ausführen

(Dauer: unter 1 Minute)

Wichtig: Der Ursprungsserver linux1 darf keinesfalls laufen, am besten auch hinten ausschalten!
Genau so eintippen:

cd /root/bin

./uebernahme.sh -e

Danach mit Enter bestätigen. Das Programm zeigt einige Zeilen Text an, während es läuft – das ist normal. Am Ende sollte eine Zeile wie "Fertig." erscheinen.

Falls eine Zeile in Rot mit "Erreichbarkeitscheck" und einer Fehlermeldung erscheint (dass linux1 noch antwortet): Das würde bedeuten, linux1 läuft doch noch – hier abbrechen und Gerald anrufen, bevor ihr weitermacht. Nicht selbst mit zusätzlichen Optionen probieren.

### Schritt 5: Prüfen, ob es funktioniert hat

(Dauer: 1–2 Minuten)

- Öffnet an einem eurer normalen Arbeitsplätze die Praxis-Software bzw. versucht auf die Netzlaufwerke zuzugreifen, wie ihr das sonst auch tut. Es sollte wie gewohnt funktionieren.

- Falls etwas nicht geht: Gerald anrufen, mit Hinweis "Übernahme durchgeführt, aber Zugriff funktioniert nicht".

Gesamtdauer Übernahme: in der Regel unter 5 Minuten.

Das war's – ab jetzt läuft die Praxis normal über den Reserve-Server weiter, bis linux1 repariert ist. Ihr müsst nichts weiter tun, bis Gerald oder der Techniker euch sagt, dass linux1 wieder da ist und die Rückgabe ansteht.

## 4. RÜCKGABE durchführen (linux1 ist repariert)

Diesen Teil erst durchführen, wenn euch ausdrücklich gesagt wurde, dass linux1 repariert ist und wieder verwendet werden soll (von Gerald oder dem Techniker).

### Schritt 1: PuTTY öffnen, einloggen und Adresse kontrollieren

Verbindet euch wieder mit dem Reserve-Server, den ihr bei der Übernahme benutzt habt (also linux0 oder linux7 – derselbe wie damals), und loggt euch als root ein.

Kontrollblick wie bei der Übernahme: Prüft, dass ihr wirklich mit dem richtigen Reserve-Server verbunden seid (linux0 bzw. linux7), nicht versehentlich mit dem jeweils anderen.

### Schritt 2: Rückgabe-Befehl ausführen

cd /root/bin

./rueckgabe.sh -e

Dieser eine Befehl macht automatisch alles nacheinander – ihr müsst nur warten und beobachten:

| Teilschritt (läuft automatisch) | ungefähre Dauer |
| --- | --- |
| Geliehene Adresse freigeben | wenige Sekunden |
| linux1 aufwecken und warten, bis es erreichbar ist | meist 1–5 Minuten, im ungünstigsten Fall bis zu 10 Minuten |
| Automatischer Start der Datenübernahme auf linux1 | sofort im Anschluss |
| Sicherungskopie des bisherigen Datenstands auf linux1 | ca. 2–5 Minuten |
| Eigentliche Datenrückholung von linux0/linux7 | meist 10–20 Minuten, in Ausnahmefällen (technische Rückfallmethode) bis zu 60 Minuten |
| Reserve-Server geht zurück in den Ruhezustand | unter 1 Minute |

Insgesamt also üblicherweise 20–40 Minuten, in Ausnahmefällen auch mal deutlich länger (bis zu ca. 1,5 Stunden). Das Fenster läuft die ganze Zeit weiter – auch wenn länger nichts Neues erscheint, ist das normal. Einfach warten und das Fenster nicht schließen.

Während der Rückgabe kann es eine kurze Unterbrechung der Praxis-Software geben (üblicherweise wenige Minuten, während "Sicherungskopie" und "Datenrückholung" laufen) – am besten also nicht mitten im Praxisbetrieb starten, sondern in einer ruhigeren Phase, falls ihr das beeinflussen könnt.

Am Ende sollte wieder eine Zeile "Fertig." erscheinen, und weiter oben eine Zeile "Datenrueckholung abgeschlossen.".

Falls stattdessen etwas in Rot mit "fehlgeschlagen" oder "Fehler" erscheint: Fenster nicht schließen, sondern Gerald anrufen und ihm sagen, was in der Anleitung als letztes ausgeführt wurde und was die letzten paar Zeilen im PuTTY-Fenster zeigen (am besten ein Foto vom Bildschirm machen).

### Schritt 3: Nur bei linux0 – Faxmodem zurückstecken

(Dauer: ca. 1 Minute)

Genau umgekehrt wie bei der Übernahme:

- Das USRobotics-Kabel von linux0 abziehen.

- Wieder in denselben Anschluss an linux1 einstecken (dort, wo es laut eurem Foto von der Übernahme vorher war).

### Schritt 4: Prüfen, ob es funktioniert hat

(Dauer: 1–2 Minuten)

- Praxis-Software / Netzlaufwerke wie gewohnt testen.

- Falls Faxmodem umgesteckt wurde: kurz testen, ob ein Testfax ankommt, falls ihr wisst, wie das geht – sonst Gerald fragen.

Damit ist die Rückgabe abgeschlossen. linux1 läuft wieder normal, der Reserve-Server geht zurück in seinen stillen Ruhezustand.